SmartScale

Software Design Document

App Mobile Flutter  —  Integração TagoIO

Projeto 2 — Sistemas Embarcados ¦ Faculdade Nova Roma Versão: 1.0 ¦ Data: 2026

# 1. Visão Geral

Este documento descreve o design de software do aplicativo mobile SmartScale, desenvolvido em Flutter. O app consome dados em tempo real da plataforma TagoIO, exibindo o peso medido pelo dispositivo IoT, a classificação do objeto e o histórico de pesagens.

## 1.1 Objetivo

- Exibir o peso atual e a classificação do SmartScale (VAZIO, ESQUERDA, DIREITA, SOBREPESO) em tempo real.

- Mostrar gráfico de histórico das últimas pesagens.

- Alertar visualmente quando sobrepeso for detectado.

- Gerar relatório das ocorrências de sobrepeso.

## 1.2 Escopo

| Item | Incluso | Fora do escopo |
| --- | --- | --- |
| Monitoramento em tempo real | Sim | — |
| Histórico de pesagens (gráfico) | Sim | — |
| Alerta visual de sobrepeso | Sim | — |
| Relatório PDF | Sim (básico) | — |
| Controle do servo motor pelo app | — | Não incluso |
| Autenticação de usuários | — | Não incluso |

# 2. Arquitetura do Sistema

O app segue a arquitetura do projeto SmartScale:

ESP32 (Wokwi) → HTTP POST direto → TagoIO API ↓ Flutter App ← GET /data

O Flutter é puramente consumidor: ele não grava dados no TagoIO, apenas lê via API REST a cada 5 segundos (polling).

## 2.1 Stack Tecnológico

| Camada | Tecnologia | Versão mínima |
| --- | --- | --- |
| Framework mobile | Flutter | 3.x |
| Linguagem | Dart | 3.x |
| Gerenciamento de estado | Provider ou Riverpod | 2.x |
| HTTP client | http (package) | 1.x |
| Gráficos | fl_chart | 0.68+ |
| Plataforma IoT | TagoIO | — (cloud) |
| Exportação PDF | pdf ou printing | 3.x |

## 2.2 Padrão de Projeto

O app usa o padrão MVVM leve:

- Model: classes de dados (PesagemModel, ClassificacaoEnum)

- ViewModel / Service: TagoIOService — responsável por toda comunicação com a API

- View: widgets Flutter — apenas exibem estado, sem lógica de negócio

# 3. Integração com TagoIO

## 3.1 Autenticação

Toda requisição usa um token de dispositivo no header:

Authorization: <DEVICE_TOKEN>

Content-Type: application/json

O token deve ser armazenado como constante de configuração, nunca hardcoded no código fonte commitado.

## 3.2 Endpoints Utilizados

| Método | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET | https://api.tago.io/data?variable=peso_kg&qty=1 | Peso atual (last value) |
| GET | https://api.tago.io/data?variable=classificacao&qty=1 | Classificação atual |
| GET | https://api.tago.io/data?variable=peso_kg&qty=50 | Histórico (50 leituras) |
| GET | https://api.tago.io/data?variable=status&value=sobrepeso&qty=20 | Ocorrências sobrepeso |

## 3.3 Formato de Resposta do TagoIO

Exemplo de resposta para uma variável:

{

"status": true,

"result": [

{

"variable": "peso_kg",

"value": 1.35,

"unit": "kg",

"time": "2026-05-20T14:30:00.000Z"

}

]

}

## 3.4 Classe TagoIOService

Arquivo: lib/services/tago_service.dart

class TagoIOService {

static const _baseUrl = 'https://api.tago.io/data';

static const _token  = String.fromEnvironment('TAGO_TOKEN');

Future<double>  getPesoAtual()       async { ... }

Future<String>  getClassificacao()   async { ... }

Future<String>  getStatus()          async { ... }

Future<List<PesagemModel>> getHistorico(int qty) async { ... }

Future<List<PesagemModel>> getSobrepesoLog()     async { ... }

}

O token é injetado em tempo de compilação via --dart-define=TAGO_TOKEN=xxx para não expor credenciais no repositório.

# 4. Modelo de Dados

## 4.1 PesagemModel

class PesagemModel {

final double    pesoKg;

final String    classificacao; // VAZIO | ESQUERDA | DIREITA | SOBREPESO

final String    status;        // ok | sobrepeso

final DateTime  timestamp;

factory PesagemModel.fromJson(Map<String, dynamic> json) { ... }

}

## 4.2 Classificação e Cores

| Classe | Faixa de Peso | Cor no App | Hex |
| --- | --- | --- | --- |
| VAZIO | < 0,05 kg | Cinza | #9E9E9E |
| ESQUERDA | 0,05 — 2,5 kg | Verde | #2E7D32 |
| DIREITA | 2,5 — 5,0 kg | Azul | #1565C0 |
| SOBREPESO | > 5,0 kg | Vermelho | #C62828 |

# 5. Telas do Aplicativo

## 5.1 Navegação

O app usa BottomNavigationBar com 3 abas:

| Index | Aba | Rota | Arquivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Monitoramento | /home | screens/home_screen.dart |
| 1 | Histórico | /historico | screens/historico_screen.dart |
| 2 | Relatório | /relatorio | screens/relatorio_screen.dart |

## 5.2 Tela de Monitoramento (HomeScreen)

Tela principal, atualiza automaticamente a cada 5 segundos via Timer.periodic.

### Componentes

- AppBar: título 'SmartScale' + ícone de status de conexão

- WeightCard: card central com peso em destaque (fonte 64pt) + unidade 'kg'

- ClassificationBadge: chip colorido com a classificação atual

- StatusIndicator: ícone circular verde/vermelho com texto 'Normal' ou 'SOBREPESO!'

- LastUpdateText: timestamp da última leitura

- OverweightBanner: banner vermelho visível somente quando status == 'sobrepeso'

### Comportamento

- Ao abrir: exibe CircularProgressIndicator enquanto faz a primeira requisição

- A cada 5s: busca peso + classificação + status e chama setState

- Em erro de rede: exibe SnackBar 'Falha ao conectar com TagoIO'

- Sobrepeso: OverweightBanner aparece e toca vibração haptic

## 5.3 Tela de Histórico (HistoricoScreen)

Exibe as últimas 50 pesagens em gráfico de linha e lista.

### Componentes

- WeightLineChart: gráfico de linha (fl_chart LineChart), eixo X = tempo relativo, eixo Y = kg

- Linha horizontal vermelha tracejada em 5,0 kg (limite de sobrepeso)

- PesagemListTile: lista rolável com cada leitura (timestamp, peso, badge de classe)

- RefreshIndicator: pull-to-refresh recarrega os dados

### Configuração do gráfico fl_chart

LineChartData(

minY: 0, maxY: 6,

lineBarsData: [LineChartBarData(spots: _spots, color: Colors.blue)],

extraLinesData: ExtraLinesData(horizontalLines: [

HorizontalLine(y: 5.0, color: Colors.red, dashArray: [5,5]),

]),

)

## 5.4 Tela de Relatório (RelatorioScreen)

Lista os eventos de sobrepeso e permite exportar como PDF.

### Componentes

- SummaryCard: total de pesagens, total de sobrepesoS, peso máximo registrado

- OverweightEventList: lista de ocorrências de sobrepeso com timestamp e peso

- ExportPdfButton: botão flutuante FAB — gera PDF e abre com printing.layoutPdf

### Conteúdo do PDF gerado

- Cabeçalho: título SmartScale + data de geração

- Tabela de eventos de sobrepeso (data/hora, peso em kg)

- Rodapé: total de ocorrências

# 6. Estrutura de Arquivos

smartscale_app/

lib/

main.dart                  ← entry point, MaterialApp, rotas

app_colors.dart            ← constantes de cor

models/

pesagem_model.dart       ← PesagemModel + fromJson

services/

tago_service.dart        ← TagoIOService (todos os GETs)

providers/

smartscale_provider.dart ← ChangeNotifier com timer + estado

screens/

home_screen.dart         ← Tela de monitoramento

historico_screen.dart    ← Tela de histórico

relatorio_screen.dart    ← Tela de relatório

widgets/

weight_card.dart         ← card do peso

classification_badge.dart

status_indicator.dart

overweight_banner.dart

weight_line_chart.dart   ← wrapper do fl_chart

pesagem_list_tile.dart

pubspec.yaml

# 7. Dependências (pubspec.yaml)

dependencies:

flutter:

sdk: flutter

http: ^1.2.0          # requisições HTTP

provider: ^6.1.0      # gerenciamento de estado

fl_chart: ^0.68.0     # gráficos

pdf: ^3.10.0          # geração de PDF

printing: ^5.12.0     # compartilhar/imprimir PDF

intl: ^0.19.0         # formatação de data/hora

# 8. Fluxo de Dados Detalhado

## 8.1 Polling em tempo real

- SmartScaleProvider inicia Timer.periodic(5 segundos) no construtor

- A cada tick: chama TagoIOService.getPesoAtual() e getClassificacao()

- TagoIOService faz GET https://api.tago.io/data?variable=peso_kg&qty=1

- TagoIO retorna JSON com o último valor registrado

- TagoIOService faz parse e retorna double/String para o Provider

- Provider atualiza estado e chama notifyListeners()

- HomeScreen rebuild automático via Consumer<SmartScaleProvider>

## 8.2 Tratamento de Erros

| Cenário | Comportamento esperado |
| --- | --- |
| Sem internet | SnackBar vermelho 'Sem conexão. Tentando novamente...' |
| Token inválido (401) | SnackBar 'Erro de autenticação TagoIO. Verifique o token.' |
| TagoIO fora do ar (5xx) | SnackBar 'Serviço indisponível. Últimos dados exibidos.' |
| Timeout (> 10s) | SnackBar 'Tempo esgotado.' + retry na próxima tick |
| Lista vazia | Tela de histórico exibe 'Nenhuma leitura registrada ainda.' |

# 9. SmartScaleProvider

Arquivo: lib/providers/smartscale_provider.dart

class SmartScaleProvider extends ChangeNotifier {

double   pesoAtual       = 0.0;

String   classificacao   = 'VAZIO';

String   status          = 'ok';

bool     isLoading       = true;

String?  error;

List<PesagemModel> historico = [];

Timer? _timer;

SmartScaleProvider() { _startPolling(); }

void _startPolling() {

_fetchNow();

_timer = Timer.periodic(Duration(seconds: 5), (_) => _fetchNow());

}

Future<void> _fetchNow() async {

// chama TagoIOService, atualiza campos, notifyListeners()

}

@override

void dispose() { _timer?.cancel(); super.dispose(); }

}

# 10. Comandos para Execução

## 10.1 Instalação

flutter pub get

## 10.2 Executar com token

flutter run --dart-define=TAGO_TOKEN=<seu_device_token>

## 10.3 Build APK

flutter build apk --dart-define=TAGO_TOKEN=<seu_device_token>

# 11. Critérios de Aceite

| # | Critério | Pró |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peso atual atualiza a cada 5 segundos sem reiniciar o app | HomeScreen |
| 2 | Badge de classificação muda de cor corretamente | HomeScreen |
| 3 | Banner de sobrepeso aparece quando status == 'sobrepeso' | HomeScreen |
| 4 | Gráfico exibe as últimas 50 leituras com linha de limite | HistoricoScreen |
| 5 | PDF é gerado e abre para compartilhamento | RelatorioScreen |
| 6 | Erro de rede exibe SnackBar descritivo | TagoIOService |
| 7 | Token não aparece no código commitado | tago_service.dart |

SmartScale — Faculdade Nova Roma